一、执行标准：

符合国际标准方法ISO06066-86和国家标准方法HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法的要求。
二、技术原理：
该仪器是分析污水中COD（化学耗氧量）的一种前期预处理的加热回流装置；为我厂新研发产品，各项指标均优于之前产品。采用敷有稀土材料的微晶玻璃面板为样品进行消解工作；由加热、温控以及风冷三部分构成，根据实验方法将温度升至165℃，并保持恒温2个小时后完成COD消解步骤。
三、应用范围：
广泛应用于污水处理厂、监测站、环保局、第三方检测、石油化工、钢厂、电厂、医疗、高校、生产型企业（包括食品厂、造纸厂、印染厂等）行业的水质检测；适用于地表水、地下水、工业废水、生活污水、自来水等水质的检测。
四、技术参数：
1、加热恒定温度：165℃
2、控温误差：≤1℃
3、加热速度：20min(达到指定温度）
4、批量加热样品数：8个（250ml锥形瓶加热）
5、COD测量范围：10-1000mg/l,大于1000mg/l的稀释测量（GB11914-89标准）。
6、加热时间可调：10-150min
7、电源及功耗：AC220V；0.8kw
五、功能特点：
1、采用敷有稀土材料的微晶玻璃面板加热，升温快，降温快，温度恒定均匀。
2、加热面板耐腐蚀，容易清洗。
3、毛刺回流管配合内置风扇，保证了良好的沸腾冷却效果，确保了实验准确性。
4、用户可根据实际电压情况调整加热功率，保证加热时的沸腾效果。
5、具有到时自动停止功能，真正实现无人值守。
6、省电、省水、安全可靠，每年可节省数千元的水电费。
六、配置清单：
消解主机（带内置风扇）1台，专用毛刺回流管8支，电源线1根，合格证、保修卡、说明书各1份。